INDICE

- ANTECEDENTES

- OBJETO

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.- PAVIMENTACIÓN

4.3.- JARDINERÍA

4.4.- RED DE RIEGO

4.5.- ALUMBRADO PÚBLICO

4.6.- EQUIPAMIENTO

- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

- PRESUPUESTO

- ANTECEDENTES

Con fecha 5 de mayo de 2006 se aprueba el proyecto de Urbanización del Plan de Reforma Interior de Mejora “Los Molinos” (Paterna).y las obras dan comienzo el 1 de diciembre de 2006.

Durante la ejecución de las obras y tras haber surgido una serie de modificaciones e imprevistos de obra se entrega en fecha de abril de 2009 el proyecto modificado nº1 donde se justifican y valoran las modificaciones correspondientes al Proyecto de Urbanización del Plan de Reforma Interior de Mejora “Los Molinos” (Paterna). En dicho proyecto se conserva el diseño de los jardines temáticos del proyecto primitivo.

Dado el incremento de obra que supone el proyecto modificado (19,95%) y habida cuenta que la situación actual supone una dificultad para afrontar las cargas urbanísticas del Sector se propone modificar el diseño de los espacios verdes de forma que mediante su estudio pormenorizado se mejoren tanto los costes de su ejecución como las exigencias de mantenimiento y necesidades de riego, todo ello sin mermar su funcionalidad y su integración en el entorno urbano de la zona.

Se ha seguido el mismo criterio de diseño en todos los jardines con objeto de proporcionar una perspectiva uniforme en toda la urbanización.

El diseño de los jardines responde básicamente a la creación de amplias extensiones de pradera, entre las que se intercalan pequeños senderos de tierra morterenca que conducen a zonas de estancia en las que, en algunas de ellas, se disponen juegos infantiles.

- OBJETO

El objeto del presente Documento es la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la ejecución de los jardines temáticos y jardín perspectiva de la urbanización del Sector “Los Molinos” (Paterna).

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Movimiento de Tierras

Dado que los viales de la urbanización ya están ejecutados en su mayoría y el terreno natural correspondiente a los jardines está enrasado con los viales ejecutados, se prevé la excavación de medio metro respecto de la cota actual, cuyo relleno será de tierra vegetal en las zonas verdes y de suelo seleccionado en las zonas correspondientes a aceras e itinerarios peatonales.

Pavimentación

El pavimento de las aceras adyacentes a los espacios verdes reservados para el paso de vehículos de emergencia, se ha resuelto con baldosa hidráulica de hormigón de 1 pastilla biselada de color negro dispuesta mediante un mortero de agarre sobre 12 cm de hormigón en masa HM-20/B/20/I, asentados sobre 20 cm de zahorra artificial.

Los itinerarios peatonales y zonas de estancias integrados en las zonas verdes se han previsto de tierra morterenca sobre capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. La delimitación de éstos espacios con las zonas de pradera se ejecutarán mediante bordillos de hormigón de 10x20 cm enrasados con los itinerarios.

En las zonas de juegos se dispondrá pavimento sintético elástico sportflex 40 mm, sobre 12 cm de hormigón en masa HM-20/B/20/I.

Jardinería

Los jardines constan de amplias extensiones de praderas a base de Cynodon dactylon dado que se trata de una especie de reducidas exigencias en mantenimiento y en necesidades de riego.

En cuanto al arbolado se ha previsto la plantación de las siguientes especies:

- Broussonetia papyrifera

- Jacaranda mimosifolia

- Cupressus sempervirens “stricta”

- Citrus aurantium

- Albizia julibrissim

- Olea europeae

- Celtris Australis

- Nerium oleander

- Nerium oleander “nana”

Para delimitar los centros de transformación y los itinerarios peatonales e impedir las invasiones así como su integración en las zonas verdes se ha previsto un seto de Nerium oleander, variedad “nana”, con el fin de establecer únicamente una pequeña barrera al paso.

Red de riego

Se han establecido en cada jardín diferentes sectores de riego. Los sectores están derivados de la red general. Cada sector consta de un ramal principal de tubería de PEAD 90,10, con ramales secundarios de PEAD de 40,10, en los que van insertados los aspersores, con sus correspondientes collarines de toma.

Los aspersores son emergentes ¾”, la presión de trabajo es de 2 - 4,5 Kg/cm2 y se encuentran espaciados 5 m.

Cada uno de los sectores de riego acometen a la red general a través de centros de control. Estos centros de control, constan de un programador autónomo, una válvula de esfera, una electroválvula y un filtro de mallas de 1 ½’’, alojados en arquetas de 40x40cm con tapa de fundición dúctil.

Toda la red principal de riego irá alojada en un pasatubo de PVC ø160mm. También se ha previsto la realización de arquetas de 40x40cm en todos los cruces, derivaciones y cambios de alineación.

Alumbrado público

En las aceras exteriores a las zonas verdes y en los senderos se dispodrán puntos de luz de 150 W sobre columna de 4,00 m.

Las luminarias serán del modelo Aramis de Socelec, compuesto por corona y fijación de aluminio inyectado pintado, con bloque óptico “Sealsafe” con protector de policarbonato y reflector de aluminio, para montaje en columna troncónica de 4,00 m de altura, de fundición de acero de Socelec o similar.

Equipamiento

En cuanto a la elección del mobiliario urbano, se ha respetado los mismos modelos de bancos y papeleras que los dispuestos en los espacios verdes ejecutados.

Su localización está defina en planos, no obstante la localización definitiva dependerá de los criterios de los servicios técnicos municipales.

- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

1.- Planta y Sección

1.1.- Jardín 1. planta y sección tipo

1.2.- Jardín 2. planta y sección tipo

1.3.- Jardín 3. planta y sección tipo

1.4.- Jardín 4. planta y sección tipo

1.5.- Jardín 5. planta y sección tipo

1.6.- Jardín 6. planta y sección tipo

1.7.- Jardín perspectiva. planta y sección tipo

2.- Alumbrado público

2.1 jardín 1. planta de alumbrado

2.2 jardín 2. planta de alumbrado

2.3 jardín 3. planta de alumbrado

2.4 jardín 4. planta de alumbrado

2.5 jardín 5. planta de alumbrado

2.6 jardín 6. planta de alumbrado

2.7 jardín perspectiva. planta de alumbrado

3.- Red de Riego

3.1 jardín 1. planta red de riego

3.2 jardín 2. planta red de riego

3.3 jardín 3. planta red de riego

3.4 jardín 4. planta red de riego

3.5 jardín 5. planta red de riego

3.6 jardín 6. planta red de riego

3.7 jardín perspectiva. planta red de riego

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.

5.- PRESUPUESTO

Aplicando los precios de los cuadros de precios de las distintas unidades de obra a las mediciones del Proyecto se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROA CON CINCO CÉNTIMOS (737.992,05 €)

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, obtenido al aplicar un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial sobre la cifra anterior, asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (878.210,54 €)

El Presupuesto Global de Licitación, obtenido aplicando el 18% de I.V.A., asciende a la cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.036.288,44 €)

Paterna, marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA OBRA

D. José Manuel López Lita