INDICE

- ANTECEDENTES

- OBJETO

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.- PAVIMENTACIÓN

4.3.- JARDINERÍA

4.4.- RED DE RIEGO

4.5.- ALUMBRADO PÚBLICO

4.6.- EQUIPAMIENTO

- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

- PRESUPUESTO

- ANTECEDENTES

Con fecha 5 de mayo de 2006 se aprueba el proyecto de Urbanización del Plan de Reforma Interior de Mejora “Los Molinos” (Paterna).y las obras dan comienzo el 1 de diciembre de 2006.

Durante la ejecución de las obras y tras haber surgido una serie de modificaciones e imprevistos de obra se entrega en fecha de abril de 2009 el proyecto modificado nº1 donde se justifican y valoran las modificaciones correspondientes al Proyecto de Urbanización del Plan de Reforma Interior de Mejora “Los Molinos” (Paterna). En dicho proyecto se conserva el diseño de los jardines temáticos del proyecto primitivo.

Dado el incremento de obra que supone el proyecto modificado (19,95%) y habida cuenta que la situación actual supone una dificultad para afrontar las cargas urbanísticas del Sector se propone modificar el diseño de los espacios verdes de forma que mediante su estudio pormenorizado se mejoren tanto los costes de su ejecución como las exigencias de mantenimiento y necesidades de riego, todo ello sin mermar su funcionalidad y su integración en el entorno urbano de la zona.

Se ha seguido el mismo criterio de diseño en todos los jardines con objeto de proporcionar una perspectiva uniforme en toda la urbanización.

El diseño de los jardines responde básicamente a la creación de amplias extensiones de pradera, entre las que se intercalan pequeños senderos de tierra morterenca que conducen a zonas de estancia en las que, en algunas de ellas, se disponen juegos infantiles.

- OBJETO

El objeto del presente Documento es la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la ejecución de los jardines temáticos y jardín perspectiva de la urbanización del Sector “Los Molinos” (Paterna).

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Movimiento de Tierras

Dado que los viales de la urbanización ya están ejecutados en su mayoría y el terreno natural (

Pavimentación

En las aceras perimetrales a los jardines Delimitando a los jardines

El pavimento de las aceras se ha resuelto con baldosa hidráulica de hormigón de 1 pastilla biselada de color negro dispuesta mediante un mortero de agarre sobre 12 cm de hormigón en masa HM-20/B/20/I, asentados sobre 20 cm de zahorra artificial.

Jardinería

El diseño del jardín responde básicamente a una amplia extensión de pradera a base de Cynodon dactylon dado que se trata de una especie de reducidas exigencias en mantenimiento y en necesidades de riego.

En cuanto al arbolado se ha previsto palmáceas del tipo Washingtonia robusta en los márgenes de la zona deprimida central y Phoenix dactylifera en puntos singulares del jardín.

Perimetralmente a la zona deprimida se ha previsto disponer un seto de Nerium oleander naturalmente propio de las zonas de cauces y barrancos de la Comunidad Valenciana.

Para delimitar el carril bici e impedir las invasiones involuntarias de los usuarios del jardín se ha previsto un seto de Nerium oleander, variedad “nana”, con el fin de establecer únicamente una pequeña barrera al paso.

4.4.- Red de riego

Cada uno de estos sectores acometen a la red general a través de lo que denominaremos centros de control. Estos centros de control, constan de un programador autónomo, una válvula de esfera, una electroválvula y un filtro de mallas de 1 ½’’ tal como se indica en el plano 11.3.

Existe un centro de control por cada sector de riego.

Riego por aspersión

El riego de las superficies de pradera se ha realizado por medio de aspersores.

Los sectores están derivados de la red general. Cada sector consta de un ramal principal de tubería de PEAD 90,10, con ramales secundarios de PEAD de 40,10, en los que van insertados los aspersores, con sus correspondientes collarines de toma.

Los aspersores son emergentes ¾”, la presión de trabajo es de 2 - 4,5 Kg/cm2 y se encuentran espaciados entre 10 y 15 m.

Los tiempos de riego se podrán controlar por medio de centros de control instalados en cada uno de los sectores. Estos centros de control dispondrán de una electroválvula con regulador de presión, un programador autónomo y un filtro de limpieza. Los centros de control se alojarán en arquetas de 40x40cm con tapa de fundición dúctil.

Tanto la red de riego por bocas, como la red de riego por goteo irán alojadas en un pasatubo de PVC ø160mm, con idea de que una vez terminada la urbanización puedan instalarse las tuberías destinadas al riego. También en ambas redes se ha previsto la realización de arquetas de 40x40cm en todos los cruces, derivaciones y cambios de alineación de las

4.5.- Alumbrado público

En los senderos y el carril bici se disponen puntos de luz con luminaria Aramis de Socelec, o similar, con lámpara VSAP de 150 W sobre columna de 4,00 m, con interdistancia 17 m, y una disposición unilateral.

Alrededores de Parques y Jardines:

Puntos de luz con luminaria Aramis de Socelec, o similar, con lámpara VSAP de 150 W sobre columna de 4,00 m, con interdistancia 17 m, y una disposición unilateral.

5.7.2.- Luminarias.

Todas las luminarias serán cerradas. En los viales se han proyectado 2 modelos: El modelo Image de Socelec, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado, compuesto por dos piezas articuladas, bloque óptico “Sealsafe” formado por el protector de vidrio con alojamiento para equipo eléctrico, con lámpara VSAP de 250 W, para montaje sobre columnas y el modelo Aramis de Socelec, compuesto por corona y fijación de aluminio inyectado pintado, con bloque óptico “Sealsafe” con protector de policarbonato y reflector de aluminio, para montaje en columna.

5.7.3.- Columnas.

Existen dos tipos de columnas:

La que alberga la luminaria Image tiene una longitud de 10,00 m y un brazo de 1,20 m totalmente troncónica de fundición de acero, modelo Rouen de Socelec o equivalente.

El otro tipo de columna, que albergará la luminaria tipo Alura, es totalmente troncónica de 4,00 m de altura, de fundición de acero de Socelec o similar.

Estarán dotadas de portezuela de registro, dispuesta para colocar caja de elementos de protección y tornillo de puesta a tierra, y placa de anclaje con cuatro pernos en su base.

4.6.- Equipamiento

En cuanto a la elección del mobiliario urbano, se han realizado las oportunas consultas para consensuar los modelos a elegir, siendo los que a continuación se reseñan o, en todo caso, de características similares.

En cuanto a la elección del modelo de papelera se ha elegido el modelo “Rambla” de la marca Santa & Cole (o similar), de capacidad elevada (40 l.). Se dispondrán en los viales. Su localización definitiva dependerá de los criterios de los servicios técnicos municipales.

- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

- PRESUPUESTO